別添２

○○団地○号棟他○棟外壁修繕その他工事

外壁塗装工における給排気筒の閉塞防止指導会

指導会参考資料

令和○○年○○月○○日

株式会社○○建設

現場代理人　○○　○○

目　次

１．閉塞防止指導会の目的

２．給排気筒とは

３．過去の事故事例

４．当現場における養生に関する注意事項

添付資料　・外壁塗装工における給排気筒の閉塞防止指導会（参考）

・別図１注意喚起図（参考）※現場毎に確認を行い作成すること。

・別図２立面図（参考）※現場毎に確認を行い作成すること。

・腕章等（参考）

１．閉塞防止指導会の目的

保全工事はお客様がお住まいの中で行うものが多く、工事の実施に当たっては、お客様の安全・安心の確保を第一に考える必要があります。

特に外壁塗装工事においては、ガス機器の給排気筒（煙突）・換気扇・吸気口（以下、「給排気筒」といいます。）などの給排気設備を、養生ビニールシートなどにより塞がれた状態でお客様がガス機器を使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故や、異常着火による機器の破損事故等の重大事故が発生する危険があります。

これらの事故を未然に防ぐ為には、外壁塗装工事に関わる作業員全員が給排気筒の養生の危険性を理解した上で、作業を実施することが重要となります。

本指導会は、塗装工事の養生作業において給排気筒を養生することの危険性を作業員一人一人が理解し、事故発生を防止することを目的とします。

２．給排気筒とは

ガス機器の作動（燃焼）に必要な給気を行い、排気ガスを安全に屋外へ排出するために必要なものです。閉そくされることにより、不完全燃焼での一酸化炭素中毒事故や、異常着火での機器の破損事故を引き起こす可能性があります。

＜機器の種類＞

（１）密閉式燃焼器具

燃焼用の空気は専用の給気筒を使用して直接屋外から吸引し、燃焼排ガスも専用の排気筒を使用して直接屋外に排出します。自然通気力を利用するものを自然給排気式（ＢＦ式）、動力を利用するものを強制給排気式（ＦＦ式）と呼びます。屋外からは給排気筒のみ確認することができます。

ＲＨ（レンジフード）型給湯器の給排気トップは、換気扇の排気カバーと一体化しているため、特に注意してください。

ＦＦ型

ＢＦ型

ＢＦ型

（出展：経済産業省ＨＰ）

⇐給排気筒外観

ＲＨ型給排気トップ

（２）屋外設置式燃焼器具

屋外に設置して、給排気を屋外で行うものです。本体を屋外から確認することができますが、給気口と排気口の位置に注意してください。

壁掛型

排気口

給気口

下記は正面からわかりにくいですが、扉内に給湯器が設置されています。

排気口

扉の裏に給気口があります。

給気用ガラリを塞がないでください。

床置型

（出展：経済産業省ＨＰ）

（３）半密閉燃焼器具

自然通気力で排出するものを自然排気式（ＣＦ式）、動力で排出するものを強制排気式（ＦＥ式）と呼びます。屋外からは排気筒と給気口を確認することができます。

ＣＦ型

ＦＥ型

ＦＥ型

（出展：経済産業省ＨＰ）

⇐排気筒外観

３．過去の事故事例

自社の事例及び各工事の現場状況等に合わせて作成

（１）不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故（経済産業省資料を参照して一部抜粋）

【全国の事故事例】

| 発生日 | 場所 | 事故概要 | 機器分類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成20年2月 | 愛知 | 廊下に面した窓や風呂釜を収めるパイプスペースの扉をビニールシートで養生。 ⇒一酸化炭素中毒により浴室で死亡。 | 半密閉（CF）式風呂釜 |
| 平成21年1月 | 千葉 | 浴室の換気口と給気口をビニールシートで養生。 ⇒入浴中に気分が悪くなり病院に搬送。（２名軽症） | 半密閉（CF）式風呂釜 |
| 平成21年６月 | 東京 | ベランダに設置された屋外式風呂釜の換気口と給気口がビニールシートで養生。 ⇒病院に搬送。（軽症） | 屋外（RF）式風呂釜 |
| 平成23年10月 | 岡山 | ベランダ全面をビニールシートで密閉。給湯器は安全装置で自動停止した。 ⇒自動停止により中毒は起こらなかったが、酸欠による体調不良と診断された。（２名軽症） | 屋外（RF）式給湯器 |
| 平成29年1月 | 兵庫 | 空き部屋と間違え、給排気口をビニールシートで養生。 ⇒1歳児が緊急搬送。1晩入院。（1名軽症） | 型式不明 風呂釜 |

（２）異常着火等によるガス機器の変形・破損事故（経済産業省資料を参照）

【全国の事故事例】

| 発生年 | 発生件数 |
| --- | --- |
| 平成20年 | 3件 |
| 平成21年 | 14件 |
| 平成22年 | 10件 |
| 平成23年 | 21件 |
| 平成24年 | 11件 |
| 平成25年 | 27件 |
| 平成26年 | 33件 |
| 平成27年 | 22件 |
| 平成28年 | 17件 |
| 平成29年 | 12件 |

※事故内容の詳細は、経済産業省HP等を参照する

４．当現場における養生に関する注意事項

（１）　当閉塞防止指導会を受講していない作業者は当現場において、養生に関する作業は出来ません。当指導会受講後、受講済であることを証明する「腕章」（現場により記載の変更可）を配布致しますので、足場作業を実施する際には必ず「腕章」をして作業を実施して下さい。

※腕章は当現場で作業を行う作業者個人へ受講の証明として配布致しますので、腕章の貸与又は、その他のUR都市機構の現場で使用することは出来ません。

（２）　当現場では、給排気筒（給湯器本体を含む）及び周囲の養生は禁止です。

給排気筒を塞いだことによるガス器具の不完全燃焼等は一酸化炭素中毒や火災等の重大な事故につながる可能性があるため、以下に対して一切の養生を行わないでください。

① 給湯器本体

② ガス機器等が格納されたメーターボックス等の鋼製建具

③ 配管類の開口端部

④ ガス機器の給排気口及び給排気筒

⑤ 外壁に設置された全ての給排気口

上記の①～⑤の四方1ｍ程度の範囲には、同様に一切の養生を行わないでください。

特に、台所の給湯器の給排気トップは、換気扇と台所RH給湯器の給排気を兼用したフードになったものがあるため、同様に養生を行わないように注意してください。

給排気筒に関する事故は瞬間的に発生しますので、「ボード等を給湯器及び給排気筒に載せて養生する」等の一時的な養生も禁止です。

養生を実施しないことで、給排気筒に塗料等が付着した場合は、塗装作業終了後、速やかにふき取ることで対応してください。

- 作業現場の特性上、どうしても給排気筒の養生が必要な場合は、事前にお住まいのお客様へ周知を徹底し、養生を実施している時間内のガス器具の使用制限をお願いする必要がありますので、現場代理人へ報告願います。現場代理人の許可なしに養生を実施することは禁止します。なお、養生は塗装当日に行い、塗装後速やかに撤去してください。

- お客様へ直接説明する際には、現場代理人又は監督員が行うようにしてください。

（３）　台風又は強風が予想される場合においては、強風の影響で給排気筒の付近の養生材及び足場シートなどが外れて給排気筒にかかり、事故が発生する恐れがあります。

強風が予想される場合は、給排気筒の付近の養生材及び足場シート等が適切に固定されているかの確認が必要です。固定方法等に不安がある場合は養生材及び足場シートの撤去が必要ですので、現場代理人に報告してください。

（４）　当現場の給排気筒種別を別図１注意喚起図に、給排気筒設置位置を別図２立面図に示します。必ず事前に該当箇所を確認のうえ、作業に取掛るようにしてください。作業前又は作業中、養生して良いか判断に迷う部位があった場合は、必ず現場代理人へ報告、相談して下さい。作業者個人での判断は禁止します。

以　上